[image: image1.png]=bAJTUKA






Спецификация на солод пивоваренный ячменный «Мюнхенский» 

Данная спецификация используется только в сочетании с шСП-ТХС-ЗРН-24 «Общая техническая спецификация на солод пивоваренный». 

Значения параметров спецификации могут быть изменены в зависимости от особенностей года урожая. Климатические условия при выращивании ячменя в конкретный год могут привести к изменениям значений параметров солода в данной спецификации, которые должны быть подтверждены как отступление от этой спецификации в отдельном документе и согласованы Департаментом по качеству. 

	Основные параметры
	Единицы измерения
	Нижний предел
	Требуемое значение
	Верхний предел
	Метод испытания

	Массовая доля влаги
	%
	
	
	4.5
	Аналитика – EBC 4.2

	Экстрактивность а.с.в.  
	%
	79,0
	
	
	Аналитика – EBC 4.5.1

	Продолжительность осахаривания
	мин
	
	
	15
	Аналитика – EBC 4.5.1

	Цвет сусла
	
	
	
	
	

	Главная спец.
	ЕВС
	20
	22
	24
	Аналитика – EBC 4.7.2

	Спец. А 1)
	ЕВС
	11
	13
	15
	Аналитика – EBC 4.7.2

	Растворимый азот а.с.в.
	%
	0,6
	0,7
	0,8
	Аналитика – EBC 4.9.1

	Бета-глюкан в сусле
	мг/л
	
	
	220
	Аналитика – EBC 4.16.2

	Фриабильность
	%
	80
	
	
	Аналитика – EBC 4.15

	DMS-P
	ppm
	
	
	4.5
	Международные признанные методы 2)

	Гашинг
	г/бутылку
	
	
	0
	Карлсберг метод

	Проход через сито 2,2х20 мм
	%
	
	
	2,0
	Фракция IV + битые зерна/сорная примесь по Аналитика - EBC 4.22/3.11.1

	Внешний вид
	-
	Однородная зерновая масса, не содержащая плесневелых зёрен и зерновых вредителей
	Визуально 

	Запах
	-
	Солодовый. Не допускаются посторонние запахи: плесени, кислый, затхлый и другие, не свойственные продукту
	ГОСТ 10967

	Вкус
	
	Солодовый, сладковатый. Не допускаются посторонние привкусы
	


1) Темный Лагер
2) Лаборатория должна иметь аккредитацию на данные методы анализа. 
	
	
	Редакция
	
	

	шСП-ТХС-ЗРН-15
	
	5
	
	Стр. 4 из 1

	Внимание!      При использовании распечатанной копии необходимо сверять ее с электронным оригиналом документа, размещенного в базе данных «Digital Library», с целью предотвращения использования неактуальной редакции документа



[image: image1.png]